北油坊巷撮造山巷岗亭及车辆道闸系统安装（试点）项目采购

招标文件

项目编号:         2019LYCT013N

招 标 人： 合肥庐阳城市更新投资集团有限公司

招标时间：      2019  年  8  月

目 录

第一章 招标公告	- 3 -

第二章  投标人须知	- 5 -

第三章 评标办法：	- 7 -

第四章 招标需求	- 9 -

第五章  投标文件格式	- 15 -

# 第一章 招标公告

北油坊巷撮造山巷岗亭及车辆道闸系统安装（试点）项目采购

招标公告

应我公司要求，现就“北油坊巷撮造山巷岗亭及车辆道闸系统安装（试点）项目采购”项目公开招标，邀请具备资质的单位参加投标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称及内容

1、项目名称：北油坊巷撮造山巷岗亭及车辆道闸系统安装（试点）项目采购

2、项目编号：2019LYCT013N

3、项目地点：北油坊巷及撮造山巷

4、项目单位：合肥庐阳城市更新投资集团有限公司

5、项目概况：对北油坊巷及撮造山巷进行改造，增加岗亭和车辆道闸系统，并对北油坊巷路面标线进行重画，增加引流标识牌。

6、项目概算：98000元

7、项目类别：货物类

8、资金来源：财政资金

9、标段（包别）划分：不分标段

二、投标人资格

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、本项目不接受联合体投标。

三、投标文件递交时间地点

1、投标文件递交时间：2019年8月5日9时至2019年8月12日9时

2、投标文件递交地点：合肥市金寨路与长江路交口老46中立体停车场内白色办公楼

3、投标文件要求：提前、逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

四、开标时间及地点

1、开标时间：2019年8月12日10时

2、开标地点：合肥庐阳城市更新投资集团有限公司三楼会议室

六：联系方式

项目单位：合肥庐阳城市更新投资集团有限公司

地址：合肥市金寨路与长江路交口老46中立体停车场内白色办公楼

联系人：刘工

电话：0551-69118991

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥庐阳城市更新投资集团有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 北油坊巷撮造山巷岗亭及车辆道闸系统安装（试点）项目采购 |
| 3 | 项目地点 | 北油坊巷撮造山巷 |
| 4 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 6 | 招标范围 | 全部 |
| 7 | 标段划分 | R不分标段 £分为 个标段 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 9 | 投标有效期 | 120天 内有效 |
| 10 | 投标保证金 | 免收 |
| 11 | 投标文件份数 | 一正二副（副本可以是正本的扫描件或复印件） |
| 12 | 投标文件要求 | - 密封要求：投标人应将投标书的正本和所有副本分别封装在两个密封袋中，且在投标书封面上标明“正本”或“副本”的字样。密封袋应注明项目名称。密封袋封口处加盖投标人公章。 （2）投标文件要求：符合招标文件要求，并逐页加盖公章确认。 |
| 13 | 计划工期 | 计划工期： 30 日历天 |
| 14 | 质量要求 | 合格 |
| 15 | 勘察现场 | R自行勘察现场 □ 统一组织 |
| 16 | 主要材料要求 | 因成交投标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交投标人承担所造成的一切损失。 |
| 17 | 履约保证金（履约担保） | 免收 |
| 18 | 付款方式 | 完成全部工程量并验收合格后，甲方支付乙方95%合同款，余款5%留作质保金，待质保期（半年）满后一次性付清（无息）。 |
| 19 | 计价方式 | □工程量清单综合单价报价法 £全费用综合单价 R固定总价 |
| 20 | 本项目采用的评标办法 | £综合评分法 R有效最低价评审法 |

# 第三章 评标办法

1.为了做好北油坊巷撮造山巷岗亭及车辆道闸系统安装(试点)项目采购（项目编号：2019LYCT013N）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2.本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。有效最低价是指能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

3.本项目将依法组建不少于3人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

5.1招标的目标；

5.2招标项目的范围和性质；

5.3招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

5.4招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.有效投标应符合以下原则：

6.1满足招标文件的实质性要求；

6.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

6.3评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

7．评标委员会从最低报价的投标文件开始独立评审，按有效报价从低到高的顺序选出中标候选人。

8．评审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

9．如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取抽签方式确定其前后次序。

10．评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

11．在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

12.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

13.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

14.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

# 招标需求

一、项目概况：

庐阳区淮海路步行街次干道目前管理混乱，机动车乱停乱放双向行驶，地标线模糊不清，现场缺失车辆引流标识等问题。本项目对北油坊巷及撮造山巷进行改造，增加岗亭和车辆道闸系统，并对北油坊巷路面标线进行重画，增加引流标识牌。

- 项目概算：98000元

- 报价及其他要求

- 1、本项目采用固定总价，投标控制总价为98000元。投标人须在投标文件中列出拟完成本项目所需的投标总价及投标分项报价。该项目报价含现有道闸、岗亭、减速带、线缆等拆除清运；强弱电线缆等工程量包死，该项目需各投标人自行踏勘现场，了解现场情况及现状，中标后不予调整。

- 2、本项目中标价即为结算价，中标后不予调整。投标人报价不得超过控制价，否则做无效标处理。

- 四、项目主要需求：

- 1、通过车辆道闸控制车辆进出，实现单向通行；

- 2、进出车辆进行车牌自动识别并自动抓拍车脸；

- 3、现阶段进出车辆自动抬闸放行；

- 4、系统支持对进入车辆进行收费的能力；

- 5、支持车辆信息的查询和统计分析；

- 6、系统支持车辆进出信息自动上传到庐阳区政务云平台；

- 7、引流指示牌按下图进行配置。

- 招标清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场管理软件 | 网络版 一个加密狗； 标配3个客户端 | 1 |
| 2 | 车牌识别与电子显示套件机(立式） | 集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体； | 4 |
| 3 | 道闸 | 含地感检测器及线圈,标配3米直杆；起杆时间3S | 4 |
| 4 | 单向地感检测器 | 单向检测，220V输入 | 4 |
| 5 | 地感线圈 | 耐高温，100米/卷，可绕2-3个线圈 | 4 |
| 6 | 收费电脑/中心管理电脑 | 如戴尔、联想i7系列等 | 2 |
| 7 | 岗亭 | 岗亭应采用钢结构烤漆，具备工作台、防滑地垫、插座、灯等配件 岗亭规格：150*150*280cm | 4 |
| 8 | 交通标示 | 国标2.0后铝板 3m工程级EPG反光膜+立柱烤漆法兰安装 | 14 |
| 9 | 道路画线（冷涂） | 1.8mm厚 | 1000米 |
| 10 | 岛内施工费 | 包含设备安装，安全岛*4、破路修复，地感切割，设备调试维护等 | 1 |
| 11 | 岛外施工费 | 光纤敷设、熔接、破路+修复（岛外） | 1 |

- 五、详细功能需求

### 1、车牌识别与电子显示一体机

车辆出入口控制系统需实现对车辆的24小时全天候监控覆盖，记录所有通行车辆并自动抓拍车牌、记录、传输和处理。

- 车牌识别模块：

- 支持白天和晚上抓拍的车牌图像并能识别车牌。无论是环境照度比较低的情况下（例如夜晚），还是在强光照射下（例如晴天正午），系统均能保证车牌成像清晰度，有利于人工辨认和机器自动识别车辆牌照信息。

- 支持自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

在实时记录通行车辆图像的同时，具备对符合“GA36-92”（92式牌照）、“GA36-2014”（新号牌标准）、“GA36.1-2001”（02式新牌照）标准的民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌的车牌自动识别能力，包括2002式号牌。系统能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

- 出入口控制终端：可实现实时视频、抓拍图片显示、进出抓拍图片关联、实时报警信息显示、系统日志显示、软件开关闸、高峰期锁闸、设备连接状态显示、报警联动等功能。

- 电动挡车器模块：支持中心管理平台能够远程控制电动挡车器启闭，方便操作人员管理和特殊需要。

- LED显示屏：支持四行汉字显示，高亮LED点阵显示屏，可以显示车牌号、时间日期、收费金额、车辆类型等内容，直观醒目。

- 后端平台管理子系统：系统可完成数据信息的接入、比对、存储、分析与上传到第三方平台。

- 车辆管理功能：支持对临停车辆进行车牌抓拍并识别，出场时需支付临停费用，方可放行。

- 车辆信息记录：支持在车辆通过出入口时，系统能准确记录车辆通行信息，如时间、地点、方向等。

### 2、自动挡车器

- 具备专电机配备智能热保护装置，主机对电机有延时保护功能；

- 应采用一体化的机芯设计，更换机芯方便省时；

- 直杆支持3秒快速起闸，不易损坏适合用于室外；

- 支持落杆过程带防砸功能，、保护车辆及行人的安全；

- 支持瞬间控制起、落杆到位准确，应具有机械缓冲机构双重保护；

- 支持手动升降杆，当停电需要升落杆时可使用。

### 3、软件平台

- 支持对设备状态、系统报警事件、通道报警事件、地感事件、道闸事件等信息进行全面的管控；

- 支持软件设置多级权限功能，管理员可以根据需求设置多个操作员帐号及操作权限；

- 支持根据实际运营情况对收费制度进行自由设置，要求设置界面简单明了。

- 支持报表菜单模块需要包括进出明细统计，收费明细统计，异常进出明细，警报事件报表。进出明细统计；

- 支持多种支付方式结算，如现金、银行卡、赠券、会员积分等，可自行设置更多支付方式，支付方式数不限。

- 支持智能控制道闸开、关、停闸，实时检测道闸开、停、关状态。

- 支持显示时间日期、车位数、收费金额及车牌号码等信息。

### 4、地感检测器

- 地感检测器用于车辆存在检测，有车不落杆，车过自动落杆

| 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工作电压 | - AC220V，50Hz | - 灵敏度调节 | - 高、中、低三级可调 |
| - 设备功耗 | - ＜5W | - 工作频率范围 | 20KHz～170 KHz （两级可调 ） |
| - 输出方式 | - 继电器输出 | - 外形尺寸 | - 74*36*85mm (长×宽×高) |
| - 反应时间 | - ＜100 毫秒 | - 线圈电感 | 推荐 80µH-300µH(含连接线) 最大 50µH-500µH(含连接线) |

- 地感线圈

| - 技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 绝缘体 | - FEP | - 导体材质 | - 镀锡铜线 |
| - 额定温度 | - -55℃～200℃ | - 性能 | 耐磨、防腐蚀 |

- 六、安装标准

- 1、道闸安装标准

- 1）设备开门的一侧应尽量与其他设备距离在 600mm 以上，方便开门检修；

- 2）设备安装在基座基础上，不小于 4 个彭胀螺栓固定，确保其稳固;

- 3）安装后，用水平尺进行检测，确保设备及栏杆处于水平状态;

- 4）道闸检修门应正对行车方向标准安装;

- 5）进出口控制机安装保持水平；

- 6）对安装在室外的设备不应安装在花坛或积水坑中，应确保雨季不积水，同时做好相应的防雨防水措施;

- 7）设备安全接地。

- 2、车牌识别与电子显示套件安装

- 1）首先将车牌识别与电子显示套件底盘用膨胀螺丝固定好，将网线和220V电源线由底部接入；

- 2）屏幕可显示车牌号及提示信息。

- 3）车牌识别与电子显示套件摆放于入口最前端，尽量选择摆放于显眼处。使车辆在进出停车场通道之前驾驶员便可看清条屏内容为准；

- 4）车牌识别与电子显示套件摆放于出口，方便观察为准，同时也可适当调整条屏视角，便于临时用户观察停车时间和费用；

- 5）设备安装在水平、坚固的基座上，不小于4个彭胀螺栓固定， 确保其稳固性;

- 6）安装后，用水平尺进行检测，使设备处于水平状态;

- 3、地感线圈的铺设要求

- 1）地感线圈铺设与道闸栏杆正下方、地感线圈尽量以栏杆为中心线，地感线圈有限范围应该覆盖整个栏杆活动区域；

- 2）埋设线槽切割深度和宽度要均匀一致，应尽量避免忽深忽浅、忽宽忽窄的情况。手持切割机需并行切两条槽，将线槽内的小石块、粉沫清理干净，保证线槽内平整，避免引起线圈填埋后尖锐石块损坏线圈或空鼓。

- 3）绕线圈时将线圈拉直，不要绷得太紧并紧贴槽底，不要产生交错层。埋好的线圈必须完全固定，不能有一点松动，防止线圈移动或人为破坏；

- 4、光缆敷设

- 1）缆线需要穿入建筑物、井道、沟道、连接至岗亭，对缆线有可能受到机械损伤的地方都要穿保护管。

- 2）在缆线的两端、转角处、缆线的中间接头都要挂标志牌，牌上注明缆线编号规格、型号等。

- 3）缆线在水平段的两端，垂直段落的所在支点上，缆线转角弯头的两侧，缆线终端颈部、中间接头的两侧都要用缆线卡子固定。

- 4）敷设缆线时，缆线的最小弯曲半径必须符合规范要求。

- 5）缆线在管线中不允许有中间接头。若必须接头，接头必须做在井或接线盒内。

- 6）缆线敷设时不可接得过紧，应适当有一些余度以免使用缆线承受拉力，对于每一种线路要予以编号标志，导线在焊接线盒子处留有余量。

- 第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　   　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）

年  月  日

目录

一、营业执照	17

二、授权委托书	18

三、投标人基本情况表	19

四、投标报价表	20

五、分项报价表	21

六、其他资料	22

- 附经年检有效的营业执照（三证合一，含有统一信用代码）

## 二、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

代  理  人：          性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                       （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

年  	月 	日

本页后附法定代表人、授权委托人身份证复印件

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

## 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

投标人签章：

备注：1、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。

- 表中报价为含税价。

- 投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（有明显错误除外）。

## 五

| - 序号 | 产品名称 | 配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车场管理软件 | 网络版 一个加密狗； 标配3个客户端 | 1 |  |  |
| 2 | 车牌识别与电子显示套件机(立式） | 集成车牌识别、LED显示、语音播报功能一体； | 4 |  |  |
| 3 | 道闸 | 含地感检测器及线圈,标配3米直杆；起杆时间3S | 4 |  |  |
| 4 | 单向地感检测器 | 单向检测，220V输入 | 4 |  |  |
| 5 | 地感线圈 | 耐高温，100米/卷，可绕2-3个线圈 | 4 |  |  |
| 6 | 收费电脑/中心管理电脑 | 如戴尔、联想i7系列等 | 2 |  |  |
| 7 | 岗亭 | 岗亭应采用钢结构烤漆，具备工作台、防滑地垫、插座、灯等配件 岗亭规格：150*150*280cm | 4 |  |  |
| 8 | 交通标示 | 国标2.0后铝板 3m工程级EPG反光膜+立柱烤漆法兰安装 | 14 |  |  |
| 9 | 道路画线（冷涂） | 1.8mm厚 | 1000米 |  |  |
| 10 | 岛内施工费 | 包含设备安装，安全岛*4、破路修复，地感切割，设备调试维护等 | 1 |  |  |
| 11 | 岛外施工费 | 光纤敷设、熔接、破路+修复（岛外） | 1 |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
|  | 报价（元） |  |  |  |  |

注：自行提供其他相关资料（如有）

注：由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格