- 逍遥津公园蘧庄改造提升项目

- 招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

项目编号：

各投标人：

- 重要提示

1、人工费执行《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）和《关于合肥市建设工程人工价格信息发布及计价应用工作的通知》（合造价【2021】8号）。其中定额人工费参与取费、取税，人工信息价相对于定额人工费增加的部分28.12元只计取税金。

2、本工程取费按“装饰装修工程取费标准”中“装饰工程”的费率计取。按业主要求，现对本项目招标工程量清单、最高投标限价编制作出如下补充：

- 第一部分：招标需求

- 一、招标范围：

本项目工程地点位于合肥市庐阳区寿春路16号逍遥津公园蘧庄内1、2、3、4、5号建筑改造，主要建设内容有拆除原有装饰面，新增柜体、展示台及吧台，门窗翻新，墙面刷漆、水电改造，绿化及水池改造等。

- 二、设计文件及技术补充说明：

1、成品定制靠墙木制展柜柜体及柜门，面板材质、厚度不明确，是否有基层板，是否有龙骨，请明确。

答：不含龙骨，无基层板，面板使用18mm厚免漆多层板饰面E0级衫木芯，尺寸具体详见图纸。

2、所有展台是否有龙骨，是否有基层板，面板的材质厚度、材质请明确。

答：镀锌钢骨架、12mm阻燃板、18mm烤漆多层板饰面E0级衫木芯，尺寸具体详见图纸（展台带造型，只能用造价更高的烤漆多层板）。

3、LED展示屏请明确具体参数。

答：取消LED展示屏幕。

4、所有吧台是否有龙骨，是否有基层板，面板、材质厚度请明确。

答：使用镀锌钢龙骨，12mm厚阻燃板基层，18mm厚免漆多层板饰面E0级衫木芯，尺寸具体详见图纸。

5、2号楼折叠门是否包含在此次和范围。

答：取消折叠门安装，原门油漆翻新即可。

6、乳胶漆墙面做法请明确，是否需要刷腻子，墙面是否需要找平，请明确乳胶漆遍数。

答：做法：1、20mm1:3水泥砂浆找平；2、批腻子三遍；3、乳胶漆底漆一遍面漆两遍。

7、请明确所有门窗翻新刷漆的油漆品种。

答：1、基层打磨清理；2、刷防火涂料两遍；3、刷硝基清漆三遍。

8、艺术漆墙面请明确具体做法。

答：批2遍腻子、压花、上色（具体颜色以设计师确认为准）。

9、门窗更换是否含在本次范围内，如含在请明确哪些门窗需要更换，并且请明确更换门窗材质及尺寸。

答：更换5#02立面靠左边一趟门，上部为上悬式，下部固定式，详见立面图。

10、所有定制家具请明确材质、规格、尺寸。

答：除展台为均为18mm免漆多层板饰面E0级衫木芯、规格尺寸见图纸。

11、请明确石膏板隔墙做法。

答：12mm双层双面纸面石膏板，轻钢龙骨隔墙，间距300mm，内填环保吸声棉，墙面做法：批腻子三遍，乳胶漆底漆一遍，面漆两遍。

12、4号楼新做木门材质尺寸请明确。

答：材质为成品单开实木门，尺寸详见图纸，含五金制安。

- 三、暂定项目：

（一）以下项目按暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算：

1、请明确5号院内，绿化部分，水池改造是否含在此次范围内，如含在请明确规格参数。

答：此项含在招标范围内，暂按3万元计入，最终以实际施工量为准，执行《2018版安徽省建设工程计价依据》。

2、风口移位、强电部分、水电部分改造是否包含在此次范围内，如需要改造，请补充安装部分设计图纸。

答：此项含在招标范围内，暂按2万元计入，最终以实际施工量为准，执行《2018版安徽省建设工程计价依据》。

（二）暂列金额: 设计费25000元。

（三）其他项目： 0元。

（四）执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：

1、材料的名称、规格型号、金额：无。

2、设备的名称、规格型号、金额：无。

3、专业工程名称、工程内容、金额：无。

上述明细投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

4、发包人供应材料、工程设备的采购、保管费，控制价中不再另行计取费用，投标人在总报价中综合考虑此费用：无。

- 四、补充图纸及修改图纸的说明：无。

- 五、总承包服务费：无。

- 六、业主的其他要求及提示：

- 1、投标人自行勘查现场，报价中应综合考虑报价，中标后不予调整；

- 2、具体详见招标图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件、规范等其它资料。