维保合同需求明细表

	物料名称
	数量
	型    号
	参   数
	报价

	海康威视网络摄像头
	2（枪机）
	DS-2CD2245CV8-LNF
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入
1个内置麦克风
智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux 
宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m  
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264 
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm
包装尺寸：216 × 121 × 118 mm
设备重量：360 g
带包装重量：540 g 
防护：IP67 
	

	维保内容
	
	
	1.1、LED显示屏屏体(含模组、电源、箱体、框架结构等)

1.2、控制系统(发送卡、接收卡、视频处理器等)

1.3、配电系统(配电箱、空气开关、线路等)

1.4、软件系统(控制软件、播放软件等)

1.5、钢结构及防水密封检查

1.6、内部设备定期除尘放电
1.7、大屏连接网线全部更换

1.8、屏体每半年清洗一次


	

	服务内容
	
	
	2.1、提供全年365天，即每周7x24小时应急响应:接到故障通知后，即时响应，4小时内抵达现场，24小时内解决一般性故障，重大问题在48小时内修复显示屏，若故障特殊，无法立即修复的，当天通知业主，并于第二天定出修复日期及方案并书面通知业主。因维保不及时造成的损失业主将进行考核，考核为一般故障维保不及时扣罚500一次，重大故障维保不及时扣罚2000元一次，年累计维保不及时十次以上（含十次）的进行解约。
2.2、预防性维护:每季度提供1次深度清洁、螺丝紧固、线路检查、电源测试等预防性保养。

2.3、定期巡检:每月提供不少于1次现场定期巡检，检查屏体运行状态，同时对合同范围内的设备进行维护保养，详细记录所有维修、修理、零件替换和执行的检查内容，包括关于设备的状况报告，并把记录教育业主方对接人保管，以便业主方随时查阅维修保养，组件更换次数、检查及维修日期等记录。
2.4、故障维修：负责设备备件购置费用及由于更换备件产生的所有费用（投标人需综合报价）。

2.5、重大活动保障:在国家法定节假日或招标人重大活动期间，安排专人全天24小时值守保障服务，未及时安排人员到场，扣罚2000元一次。
2.6、工作人员保守在服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等。该保密责任不因合同终止而终止。


	

	报价须知
	
	
	我司将本次有效报价平均值（有效报价单位不超过3家（含3家）的，取3家平均价；有效报价单位超过3家的，去掉最高价和最低价，取剩余有效报价单位平均价）和委托地产公司建议价进行对比，取最低价作为本次招标限价依据。
	


