寿春路55号（原四十三中）结构性检测鉴定项目

招标需求

一、项目名称：寿春路55号（原四十三中）结构性检测鉴定项目。

二、招标方式：公开招标。

三、工程检测鉴定内容：

寿春路55号（原四十三中）项目成为速8酒店和易捷特大厦，其中速8酒店为招标人经营管理范围，易捷特大厦为私人产权小业主。

现要求对寿春路55号（原四十三中）项目全楼结构构件（梁柱）截面、混凝土强度、钢筋规格（数量及间距等）进行全数检测；测量轴网、层高；明确现场的质量缺陷（描述具体情况及部位）；搜集建构筑物的地基勘察报告、周边环境资料、施工图纸和竣工验收等原始资料，当资料不全时，进行必要的调查与实测；提供房屋安全性鉴定成果及报告书。

（包括但不限于以下检测内容）：

（1）现场环境和使用状况调查；

（2）结构体系、结构布置、构造措施、主要构件截面尺寸检测；

（3）地基基础检查及房屋整体倾斜检测；

（4）混凝土结构构件安全性检测；

①混凝土强度检测、混凝土碳化深度检测；

②混凝土构件配筋检测；

③位移或变形检测；

④缺陷损伤检查。

⑤钢筋保护层厚度检测；

（5）砌体结构构件安全性检测

- ①砌筑砂浆强度、砖强度检测；

②连接与构造检查；

③位移或变形检测；

④缺陷损伤检查。

（6）结构承载力复核验算

根据现场调查和检测情况，根据结构布置、荷载和材料实测强度等情况，建立PKPM计算模型，分析结构承载力是否满足安全使用要求。

（7）结构安全性鉴定评级与评价。

对该建筑物结构安全性进行分析，得出相应结论，并根据结论提出建议。

- 工程检测要求：

- 该楼约一半产权属委托方所有，剩余一半产权为其他单位所有，并在正常使用，投标人在报价时考虑时应充分考虑该情况，在中标后项目实施过程中自行协调解决。

- 要求投标人公正、严谨、科学、高效地完成标的任务，对于投标人违反国家相关规定或者弄虚作假出具不合法不合规的鉴定报告，招标人有权保留追究中标人法律责任的权力，造成的一切损失由中标人承担。

- 中标人对安全鉴定成果负有法律责任，如因成果有误差由中标人负责并承担相应的责任。

- 检测过程中对房屋造成的损伤，中标单位要负责恢复原样，此项费用包含在投标报价中。

五、投标单位资质：

1、投标人须具有有效的营业执照；

2、具备以下条件之一：

①建设工程质量检测机构专项资质证书（专项资质须同时包括：建筑材料及构配件、地基基础、主体结构及装饰装修）；

②建设工程质量检测机构综合资质证书。

- 具有计量认证证书（CMA）。

- 具有独立法人资格，在近5年内无重大违法违规记录，在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”等平台无不良信用记录。

国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）

“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）

六、合格投标人条件：

1、经年检合格的法人营业执照；

2、具备以下条件之一：

①建设工程质量检测机构专项资质证书（专项资质须同时包括：建筑材料及构配件、地基基础、主体结构及装饰装修）；

②建设工程质量检测机构综合资质证书。

3、具有计量认证证书（CMA）。

4、项目负责人须具备国家一级注册结构工程师证书。

七、资格审查方式：开标前进行资格审查。

审查材料：1、法人代表授权委托书原件；2、被委托人身份证明；3、企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本；4、企业资质证书副本；5、负责人须具备国家一级注册结构工程师证书。以上材料复印件装订到投标文件投标函件中；6、本项目不接受联合体报名；7、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；（2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的 。

八、付款条件：待中标人提交检测报告，且该报告符合国家相关技术规范及标准要求后，招标人向中标人支付至合同总金额的 50%；待项目完成审图并取得施工图设计审查合格书，招标人向中标人支付合同总金额的50%。

九、工程造价：104154.16元。

十、检测进度要求：签订合同后15天内出具检测报告及安全性鉴定报告。

十一、评标方式:综合评分办法

本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为10%。具体评分细则如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有响应文件进行评分，并分别填写打分表。

评分小组按技术部分详细评审指标对响应文件的技术部分进行打分，并计算出详细评审得分。评分小组成员总数为5人及以下时，以评分小组各成员每一项的打分取平均值，得到该供应商该分值项的得分。

将供应商每个分值项得分进行汇总，得到该供应商的技术部分得分。供应商的各项得分均保留小数点后两位。

| 类别 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （90分） | 体系认证 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每个得5分。 本项满分得10分。 注：响应文件中提供全国认证认可信息公共服务平台网站认证信息查询截图，未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 国家认可 资质 | 投标人具有中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书的得6分；具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得6分。 本项满分得12分。 注：提供的证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-12分 |
|  | 供应商业绩 | 自 2022年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准），具有建（构）筑物安全性鉴定（或抗震鉴定）项目业绩，每个业绩得5分，满分10分。 注：提供合同扫描件及成果文件的复印件并加盖单位公章未提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 项目负责人资格 | 拟派项目负责人，具有： - 1、建筑相关专业高级职称的得4分； - 2、具有国家注册一级结构工程师证书的得3分； - 3、具有主体结构及装饰装修、地基基础、建筑材料及构配件的上岗证或培训合格证的得3分。 - 本项满分10分。 注：提供人员相关证书复印件及近期社保缴纳证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 0-10分 |
|  | 项目技术负责人资格 | 拟派项目技术负责人，具有： - 1、建筑相关专业高级职称的得2分； - 2、同时具有国家注册一级结构工程师证书和注册土木（岩土）工程师的得3分； - 3、具有主体结构及装饰装修、地基基础、建筑材料及构配件的上岗证或培训合格证的得3分。 - 本项满分8分。 注：提供人员相关证书复印件及近期社保缴纳证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 0-8分 |
|  | 检测方案 | 评分小组根据供应商提供的检测方案进行综合评审： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 7＜F≤10分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 4＜F≤7分； （3）方案基本合适本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 0＜F≤4分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 注：F为投标人该项得分。 | 0-10分 |
|  | 检测制度 | 评分小组根据供应商提供的检测制度进行综合评审： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 7＜F≤10分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 4＜F≤7分； （3）方案基本合适本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得0＜F≤4分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 注：F为投标人该项得分。 | 0-10分 |
|  | 具体措施 | 评分小组根据供应商提供的具体措施进行综合评审： （1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 7＜F≤10分； （2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 4＜F≤7分； （3）方案基本合适本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得0＜F≤4分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 注：F为投标人该项得分。 | 0-10分 |
|  | 机构人员与设备等资源配备情况 | 根据供应商机构人员与设备等资源配备情况进行评分： （1）机构设置合理，人员配备数量足，素质高，经验丰富；仪器设备、办公设备、交通工具等资源的配置数量充足，完全满足工作需要。采用更可靠，精确度更高的先进仪器和先进技术的，得 7＜F≤10分。 （2）机构设置基本合理，人员配备数量一般，素质一般，经验一般；仪器设备、办公设备、交通工具等资源的配置一般，较满足工作需要。采用相对可靠，精确度相对高的仪器和技术的，得4＜F≤7分。 （3）机构设置基本合理，人员配备数量较差，素质较差，经验较差；仪器设备、办公设备、交通工具等资源的配置较差，基本满足工作需要。采用相对可靠，精确度相对高的仪器和技术的，得0＜F≤4分。 （4）配置不可行或者未提供得 0 分 注：F为投标人该项得分。 | 0-10分 |
| 价格分 （10分） |  | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 0-10分 |

分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评分，并汇总每个供应商的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

十二、 确定中标候选人

按照有效供应商最终得分由高到低排出中标候选人。最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标小组抽签方式确定其前后次序。